# KOMPLETNÍ NÁVOD K OBSLUZE: Ovladač Superior (433/868 MHz)

### Než začnete

- Stav baterií: Ujistěte se, že originální ovladač má novou baterii a je plně funkční.

- Typ ovladače: Tento ovladač podporuje značky BFT, FAAC, V2 a běžné pevné kódy.

- Master/Slave: U značek FAAC a BFT lze kopírovat pouze ovladač typu „MASTER“.

## KROK 1: Výběr značky (Konfigurace ovladače)

Než začnete kopírovat tlačítka, musíte ovladači říct, jakou značku má emulovat.

- Stiskněte a podržte současně tlačítka 3 a 4. LED kontrolka blikne 6x pomalu, poté začne blikat rychle. Jakmile tlačítka uvolníte, LED zůstane trvale svítit.

- Zatímco LED svítí, stiskněte tlačítko 1 tolikrát, kolik odpovídá vaší značce (při každém stisku LED blikne):

| Počet stisknutí tlačítka 1 | Značka / Typ systému |
| --- | --- |
| 1x | BFT MITTO |
| 2x | FAAC SLH (modrá LED) - 433 MHz |
| 3x | FAAC SLH (modrá LED) - 868 MHz |
| 4x | V2 - 433 MHz |
| 5x | V2 - 868 MHz |
| 7x | Univerzální pevný kód (433,92 MHz) |

Exportovat do Tabulek

- Stisknutím tlačítka 2 volbu potvrďte. LED několikrát zabliká a zhasne.

## KROK 2: Kopírování kódu z originálního ovladače

Nyní přeneste kód z originálu na nový ovladač. Postup se liší podle značky:

### A) Postup pro FAAC SLH

- Na novém ovladači podržte tlačítka 1 a 4, dokud LED nezačne blikat. Poté stiskněte tlačítko, na které chcete kód uložit. LED zůstane svítit.

- Na originálu FAAC stiskněte současně tlačítka 1 a 2 (LED na originálu začne blikat).

- Ihned přiložte originál k novému ovladači (vzdálenost <1 cm) a držte tlačítko, které chcete zkopírovat.

- Jakmile LED na ovladači Superior začne rychle blikat, kód je uložen.

- U brány stiskněte zkopírované tlačítko dvakrát pro aktivaci.

### B) Postup pro BFT MITTO

- Na novém ovladači podržte tlačítka 1 a 4, dokud LED nezačne blikat. Poté stiskněte tlačítko pro uložení. LED svítí.

- Přiložte ovladače k sobě. Na originálu BFT stiskněte současně tlačítka 1 a 2 (nebo skryté tlačítko vzadu), dokud se nerozsvítí LED na novém ovladači.

- Poté na originálu držte tlačítko, které chcete kopírovat, dokud LED na novém ovladači nezačne rychle blikat.

### C) Postup pro V2 a Pevné kódy (Fixed Code)

- Na novém ovladači podržte tlačítka 1 a 4, dokud LED nezačne blikat. Stiskněte vybrané tlačítko pro uložení.

- Přiložte originál a držte na něm tlačítko, které chcete kopírovat.

- Rychlé blikání na novém ovladači potvrdí úspěšné uložení.

## KROK 3: Registrace u přijímače (u pohonu brány)

Některé systémy vyžadují, abyste nový ovladač "představili" řídící jednotce brány.

- Pokud ovladač nefunguje hned, postavte se k bráně (1–2 m).

- U BFT: Na funkčním originálu aktivujte vysílání (tlačítka 1+2), poté stiskněte tlačítko, které už funguje. Nakonec na novém ovladači podržte na 3 sekundy nové tlačítko.

## Řešení problémů a údržba

- Nedaří se kopírovat? Zkuste ovladače přiložit z jiného úhlu nebo se dotknout hranami. U 868 MHz musí být ovladače těsně u sebe.

- Rušení: Při programování vypněte v blízkosti Wi-Fi routery a mobilní telefony.

- Výměna baterie:

  - Odšroubujte šroubek na zadní straně.

  - Vložte novou baterii CR 2032 (3 V) pólem + nahoru.

### Technické parametry

- Dosah: 60 – 80 m (volný prostor).

- Frekvence: 433,92 MHz a 868,35 MHz.